Scenario: Bygga ett Hemnätverk

Jobba i arbetsgrupp

Mål:

- Bygga ett enkelt hemnätverk.

- Konfigurera enheter för att ansluta till nätverket.

- Kontrollera nätverkstrafik med PING.

- Följa PDU-information som skickas i nätverket med två simple PDU i Simulation mode.

- Använda Physical läge för att visa enheternas placering i olika rum.

Utrustning (CPT):

- 1 Cable Modem (Cable-Modem-PT)

- 1 Home Router (HomeRouterPT-AC)

- 2 Datorer (PC-PT)

- 2 Laptops

- 3 Mobila enheter

- 1 Tablet

Instruktioner:

- Anslutning av enheter:

  - Cable Modem till Home Router:

    - Använd en Ethernet-kabel för att ansluta Cable Modem till WAN-porten på Home Router.

  - PC till Home Router:

    - Använd Ethernet-kablar för att ansluta de två datorerna (PC-PT) till LAN-portarna på Home Router.

- Placering av enheter i Physical läge:

  - Gå till Physical läge i Cisco Packet Tracer.

  - Använd olika rum: t.ex. Arbetsrum, Sovrum, Vardagsrum.

  - Placera enheterna enligt följande:

    - Arbetsrum: 2 PC, 1 Laptop, 1 mobil enhet (Wi-Fi)

    - Sovrum:  1 Tablet (Wi-Fi)

    - Vardagsrum: 1 Laptop, 2 mobila enheter (Wi-Fi), Home Router

- Konfigurera Home Router:

  - Öppna Home Router i Packet Tracer.

  - Gå till fliken “Config” och ställ in SSID och säkerhetsinställningar för Wi-Fi.

  - Tilldela IP-adresser till alla anslutna enheter (använda DHCP).

- Konfigurera datorer och mobila enheter:

  - Öppna varje enhet i Packet Tracer.

  - Gå till fliken “Desktop” och välj “IP Configuration”.

  - Ställ in IP-adresser (om inte DHCP används) och gateway (Home Router’s IP-adress).

- Kontrollera nätverkstrafik:

  - Använd PING-kommandot från en dator för att kontrollera anslutningen till andra enheter i nätverket.

  - Öppna “Command Prompt” på en dator och skriv ping [IP-adress] för att testa anslutningen.

- Följ PDU-information:

  - I Packet Tracer, använd “Simulation Mode” för att följa PDU-information.

  - Skicka en PING från en enhet och observera hur PDU:erna rör sig genom nätverket.

  - Följa PDU-information som skickas i nätverket med två simple PDU i Simulation mode. Dokumentera vilka lager passerad och vilka protokoll används.

Tips:

- Se till att alla enheter har rätt konfiguration.

- Kontrollera att Wi-Fi-inställningarna på Home Router matchar inställningarna på de trådlösa enheterna.

- Använd Packet Tracer’s “Simulation Mode” för att få en visuell förståelse av nätverkstrafiken.